رقــــــــــــــــم الــــمذكرة:③

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.                                                                المتوسطة  :الأمير عبد القادر ▬ تيغنيف ▬

الميدان : الظواهر الكهربائية.                                                                            الأستاذ(ة) : ســــــــــــــــي يوسف ابراهيم .

المستوى : ثالثـــــة متوسط.                                                                              المدة : ① ســـــــــاعــة.

الحصة التعلمية: التوتر الكهربائي.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

♥ الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترما الشروط الأمنية.

♥ مركبات الكفاءة :

◙ يوظف المفاهيم و القوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر، و استخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.

♥ معايير و مؤشرات التقويم :

مع 1: يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية.                                     مع 2: يقيس كلا من التوتر و شدة التيار الكهربائي.

الوسائل المستعملة: الكـــتاب المدرســـــي، الفولط متر ،بطارية ،مصباح ،قاطعة ،أسلاك التوصيل ،الداتاشو.

سيــــــــر الوضعيـــــــة التعليميــــــــــة/التعلميــــــــــة

| المراحل و المدة | سير النشاطات | المحتوى و المفاهيم |
| --- | --- | --- |
| التقويم التشخيصي .. د الوضعية الجزئية .. د | ⇜ تعرفت الى واحدة من المقادير المميزة للتيار ،ما هي؟ ⇜ بم يرمز لها؟ ما هي وحدتها؟ ؟ أعجب أحمد بمصباح جيب يحتوي على ثمانية مصابيح متماثلة (4V ; 0. 7A) تشغلها ثلاثة أعمدة كهربائية دلالة كل واحـــدة (1,5 V) ولكنه تردد في شرائه. ساعده على اتخاذ القرار بالإجابة عما يلي: ⍰ ماذا تمثل دلالة العمود الكهربائي؟ و هل هي كافية لتشغيل جميع المصابيح معا؟ علل. ⍰ بما تنصح أحمد؟ | ♦ يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول شدة التيار الكهربائي. ♦ يقرؤون الوضعية الجزئية . ♦ يفكرون فيها ضمن الأفواج. ♦ يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة. |
| الوضعية التعلمية 01 توتــــــر التيــــــار الكهربائي عمل فردي .. د عمل جماعي .. د المصادقة .. د الوضعية التعلمية 02 جهـــــاز الفولـــــط متـــــــر. عمل فردي .. د عمل جماعي .. د المصادقة .. د | النشـاط ①: توتر التيار الكهربائي. مفهوم التوتر الكهربائي: ▪ الإناء A مملوء بالماء / الإناء B توجد به كمية قليلة من الماء. بالاعتماد على النموذج المائي: ⇜ عند فتح الحنفية تتحرك جزيئات الماء مشكلة تيارا مائيا، كيف ينشأ هذا التيار المائي؟ هذا المثال شرح لنا كيف ينشأ تيار مائي عند وجود اختلاف في مستوى ارتفاع الماء و بنفس الطريقة نفسر نشوء تيار كهربائي في الدارة الكهربائية. بالاعتماد على النموذج الكهربائي: ⇜ كيف ينشأ التيار الكهربائي المستمر؟ ⏎ ماذا يقصد بالتوتر الكهربائي؟ النشـاط ② : جهاز الفولط متر. لاحــــــــــــــظ الوثيقة 06 ص 80: ( الكـــتاب المدرســـــي ). طالع على البطاقة المنهجية ص 139 من (الكـــتاب المدرسـي). لقياس التوتر الكهربائي أتبع الخطوات التالية: ⇜ ما هو الجهاز المستعمل لقياس التوتر الكهربائي؟ ⇜ لماذا نقوم بتصفير الجهاز قبل القياس؟ ⇜ ما هو العيار في جهاز الفولط متر؟ ولم نختار أكبر قيمة له في بداية القياس؟ ◄ حقق الدارة الكهربائية الموالية: ◄ اتمام العبــــــــــــــارة: التوتر الكهربائي يعبر عن الاختلاف في الحالة الكهربائية بين موضعين من الدارة الكهربائية، يرمز له بالرمزU و يقاس بجهاز الفولط متر الذي يربط على التفرع في الدارة الكهربائية و وحدة قياسه هي الفولط. ويرمز له بالرمز (v) من أجزائه الميلي فولط (mv) و من مضاعفتها الكيلو فولط (kv). ♦ أكمل الجدول التالي: 6 V; 4.5 V; 1.5 V; دلالة المصباح. .................; .................; .................; شدة الإضاءة. V....; V....; V....; شدة التوتر. ◄ اتمم العبارة التاليـــــــــــــــــة: - شدة التيار الكهربائي تعبر عن سرعة................ عبر النواقل ، يرمز لها بالرمز ... و تقاس بجهاز ................. الذي يربط على .................. في الدارة الكهربائية ، و وحدة قياسها هي ....... و يرمز لها بالرمز .... من أجزائها .... و من مضاعفتها .... التقويم التحصيلي: الأمبير متر الموصول مع المولد إبرته تشير إلى 70 في السلم mA 100 مع العلم أنه استخدم العيار mA100. - أحسب قيمة شدة التيار الخارجة من المولد ؟ الفولط متر الموصول مع المولد إبرته تشير إلى 5 في السلم V 15 مع العلم أنه استخدم العيار V15. - أحسب قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المولد ؟ | ♦ تحضير الوسائل المطلوبة. ♦ يلاحظون الوثيقة المقابلة. ♦ يقومون بتدوين الفرضيات. يشاهد الوضعية عن طريق المحاكاة: https://youtu.be/flXa_pZ4rRc الملاحظات: ■ النموذج المائي: ⇜ ينشأ التيار المائي نتيجة الاختلاف في مستوى ارتفاع الماء بين الإناءين A و B، يستمر تدفق التيار المائي من A إلى B حتى يصبح مستوى الماء متساويا في الإناءين. ■ النموذج الكهربائي: ⇜ تتحرك الدقائق الكهربائية نتيجة وجود اختلاف في الحالة الكهربائية بين القطبين. الاختلاف في الحالة الكهربائية يتسبب في حركة الدقائق التي تنشأ تيارا كهربائيا مستمرا. ⏎ التوتر الكهربائي: يعبر عن الاختلاف في الحالة الكهربائية بين نقطتين من الدارة الكهربائية. ♦ تحضير الوسائل المطلوبة. ♦ يلاحظون الوثيقة المقابلة. ♦ يقومون بتدوين الفرضيات. يشاهد الوضعية عن طريق المحاكاة (ابتداءا من الدقيقة 7:12) : https://www.youtube.com/watch?v=flXa_pZ4rRc الملاحظات : ⇜ الجهاز المستعمل لقياس التوتر الكهربائي الفولط متر. ⇜ نقوم بتصفير الجهاز قبل القياس لـحماية الجهاز من التلف. ⇜ العيار في جهاز الفولط متر هو توتر التيار الموافقة لأعظم انحراف للمِؤشر. - نختار أكبر قيمة له في بداية القياس وذلك لحماية الجهاز من التلف و التخريب. العلاقة التي تطبقها لقراءة قيمة التوتر الكهربائي على جهاز الفولط متر هي: ♦ يقومون بعملية القياس ثم يسجلون على الجدول: 6 V; 4.5 V; 1.5 V; دلالة المصباح. قوية; عادية; ضعيفة; شدة الإضاءة. V....; V....; V....; قيمة التوتر. |

المراجع :المنهاج، الوثيقة المرافقة، مواقع الانترنيت، الكتاب المدرسي، مذكرات سابقة.

ما يكتبــــــــــــه  التلميـــــــــــــــــذ(ة)

بسم الله الرحمان الرحيم                                                                             التاريخ : يوم .................................

الميدان :  الظواهر الكهربائية.                                                       الحصة التعلمية: التوتر الكهربائي.

⦿ توتر التيار الكهربائي.

مفهوم التوتر الكهربائي:

⦁ أحقق مخطط الدارة الكهربائية:

الملاحظـــــــــــــــــات :

▪ تتحرك الدقائق الكهربائية نتيجة وجود اختلاف في الحالة الكهربائية بين القطبين.

▪ الاختلاف في الحالة الكهربائية يتسبب في حركة الدقائق التي تنشأ تيارا كهربائيا مستمرا.

التوتر الكهربائي:

يعبر عن الاختلاف في الحالة الكهربائية بين نقطتين من الدارة الكهربائية.

⦿ جهاز الفولط متر.

بالاعتماد على الوثيقة 06 ص 80: ( الكـــتاب المدرســـــي ).

الملاحظات :

⦁ الجهاز المستعمل لقياس التوتر الكهربائي الفولط متر.

⦁ نقوم بتصفير الجهاز قبل القياس لـحماية الجهاز من التلف.

⦁ العيار في جهاز الفولط متر هو توتر التيار الموافقة لأعظم انحراف للمِؤشر.

- نختار أكبر قيمة له في بداية القياس وذلك لحماية الجهاز من التلف و التخريب.

العلاقة التي تطبقها لقراءة قيمة التوتر الكهربائي على جهاز الفولط متر:

الكهربائي التوتر =التدريجات عدد×العيارالسلم

الاستنتــــــــــــاج:

التوتر الكهربائي يعبر عن الاختلاف في الحالة الكهربائية بين موضعين من الدارة الكهربائية، يرمز له بالرمزU و يقاس بجهاز الفولط متر الذي يربط على التفرع في الدارة الكهربائية  و وحدة قياسه هي الفولط، ويرمز له بالرمز (v)  من أجزائه الميلي فولط (mv) و من مضاعفتها الكيلو فولط (kv).

⦿ التقويم التحصيلي:

الأمبير متر الموصول مع المولد إبرته تشير إلى 70 في السلم mA 100 مع العلم أنه استخدم العيار mA100.

-  أحسب قيمة شدة التيار الخارجة من المولد ؟

الفولط متر الموصول مع  المولد إبرته تشير إلى 5 في السلم V 15 مع العلم أنه استخدم العيار V15.

-  أحسب قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المولد ؟