I احتياطات السلامة الخاصة بالتجارب التي تحتاج إلى التسخين [1]

1. I الإرشادات العامة للسلامة الخاصة بالتجارب التي تحتاج إلى تسخين

1.1 I التعامل مع الآنية المخبرية الساخنة

تمسك الآنية المخبرية الساخنة بالملقاط المناسب لأن هذه الآنية تحدث حروق حرارية قاسية و في حالة سقوط هذه الآنية فهذا يؤدي إلى انتثار السائل الساخن و الحارق . و أدوات السلامة المستخدمة هنا هي :

1.1.1. I ملقاط بوتقة

يستخدم لنقل بوتقات ساخنة من فرن التسخين

شكل – 1 -

2.1.1. I ملقاط ذو منفعة عامة:

يستخدم لمسك  أدوات و بوتقات صغيرة

شكل – 2 -

3.1.1. I ملقاط كؤوس:

يستعمل لمسك و نقل كؤوس صغيرة

شكل – 3 -

2.1. I أفكار مفيدة عند التسخين:

- يجب مراقبة وعاء التسخين طوال عملية التسخين نظرا لاحتمال انفجار أو تشقق الآنية.

- لا تضع الآنية الزجاجية الساخنة في ماء بارد أو على سطحية مبللة لأن الزجاج سينكسر نظرا لاختلاف في درجة الحرارة.

- لا تستخدم الآنية الزجاجية المخدوشة أو المنشقة للتسخين لأن هناك احتمال كبير أن تنكسر عند تسخين السوائل المتطايرة و احتمال حدوث انفجار.

3.1. I  التسخين مستخدما موقد غاز

*  اضبط الموقد حتى تحصل على لهب لين للتسخين التدريجي .

* يجب أن يلمس اللهب قعر وعاء التسخين و العمل غير ذلك يمكن أن يؤدي إلى صدمة حرارية و انكسار الآنية الزجاجية

* تستخدم شبكية فلزية (شكل-4-) أثناء تسخين الأوعية الزجاجية و هذا لتوزيع منتظم للحرارة و عدم التسخين في مكان واحد لأن هذا غير سليم.

شكل – 4 -

* لا تسخن السوائل بطريقة سريعة لأن هذا يؤدي إلى غليان قوي و انتثار و فقدان السائل

2. I  تسخين السوائل غير القابلة للاشتعال

1.2. I التسخين في أنابيب اختبار

- املآ الأنبوبة حتى وسطها و لا أكثر

- امسك الأنبوبة مستخدما ماسك أنابيب اختبار (شكل-5-)

شكل – 5 -

- أبعد الأنبوبة عنك و عن التلاميذ.

- ضع الأنبوبة في اللهب و حركها باستمرار (شكل-6-) لأنه في حالة عدم تحريك الأنبوبة سترتفع حرارة السائل إلى درجة عالية و تتكون أبخرة و ينتثر السائل بقوة.

شكل – 7 -

شكل – 6 -

I.2.2 تسخين السائل في كأس و في دورق مخروطي

I.1.2.2 الطريقة الأولى

- يوضع الكأس على الشبكية المعدنية التي توضع

- على مثلث خزفي أو حلقة معدنية (شكل-7-)

- سخن مستخدما موقد غاز

I.2.2 الطريقة الثانية

شكل – 8 -

تسخن الدوارق المخروطية الصغيرة (125 مل) كما هو موضح في( الشكل-8   )

I.1.2.2 الغليان: عند تسخين السوائل حتى نقطة الغليان يمكن لبعض السوائل أن تسخن أكثر من اللازم

و هنا تتعدى درجة حرارة السائل نقطة الغليان ، وإذا تكونت في هذه الحالة فقاعة فيكبر حجمها بسرعة فائقة و يحدث انفجار قوي محدثا انشطار الزجاج.

I.2.2.2 حجر الغليان: لمنع ارتفاع درجة حرارة السائل فوق نقطة الغليان يغمر في وعاء التسخين حجر الغليان بكميات قليلة.

يتكون حجر الغليان أساسا من 99.6 % من السليكا المنصهر و المندمج ليكون حجرا خاملا كيميائيا يتميز بعدة رؤوس حادة هدفها منع تكوين الفقاعات و هنالك أنواع أخرى من حجر الغليان الذي يتكون من الكربون أو مواد أخرى تميزها مسامي مجهرية و هي خاملة كيميائيا.

I.3.2.2 ملحوظة مهمة : لا تضيف أبدا حجر الغليان إلى السوائل الساخنة لأن هذا يؤدي إلى تكوين بخار ثم رغوة مؤديا إلى قذف السائل إلى الخارج.

II احتياطات السلامة عند التعامل مع الزجاجيات :

1. II التعامل مع زجاجيات حفظ الكيمياويات الصلبة و السوائل:

1.1. II - أخذ المواد الصلبة من قنينة ذات سدادة زجاجية:

II  .1.1.1الطريقة الأولى:  هذه الطريقة يمكن استخدامها فقط مع تلك القنينات ذات السدادات الزجاجية ذات التجويف الذي يمكن أن يحتوي على بعض المادة المحتواة داخل الدورق.

قم بتدوير القنينة و هي بوضع مائل بحيث يدخل بعض المادة المحتواة في تجويف السدادة الزجاجية (شكل-1-) .

قد يكون من الضروري طرق الدورق بلطف لتفتيت بعض المادة المتماسكة على السطح أو ربما يحتاج الوضع لفتح القنينة و تكسير المتماسك من المادة في ملعقة نظيفة . أو رفع القنينة بلطف بحيث يتبقى بعض المادة في السدادة (شكل-2-)

شكل – 1 -

شكل – 2 -

ضع القنينة على الطاولة. قم بطرق الغطاء (السدادة) المائلة بلطف بأصابعك ، قلم الرصاص، أو بملعقة صغيرة لسكب كمية كافية من المادة المرغوبة (شكل-3-).

- كرر العملية السابقة حتى تحصل على الكمية المطلوبة من المادة الصلبة.

شكل – 3 -

ج- أعد إلى القنينة فقط تلك المادة المتبقية في جوف السدادة، و قم بالتخلص من أي مادة زائدة لمست أي شيء آخر غير السدادة الزجاجية.

د- أعد تغطية القنينة بالسدادة الزجاجية

II.2.1.1 الطريقة الثانية:

- فك الغطاء بإدارته بلطف ، قم بطرق الغطاء بلطف لتحريره إذا لزم الأمر .

- استخدم ملعقة نظيفة جدا و قم بغرف المادة، و تذكر دائما أن تضع الغطاء مقلوبا على قفاه على الطاولة (شكل-4-   )

- قم بطرق الملعقة بلطف ليتم الحصول على الكمية المرغوبة من المادة.

شكل – 4 -

II .3.1.1 الطريقة الثالثة:

- قم بطرق الوعاء بلطف على الطاولة أثناء تدويرك له لتفكيك المادة.

- انزع السدادة وضعها مقلوبة على قفاها على سطح نظيف

- امسك الوعاء فوق الحاوية و قم بتدويره و ميل الوعاء حتى تنسكب الكمية الكافية من المادة

II 2.1- سكب السوائل من القنينات:

II 1.2.1 الطريقة الأولى : قم بنزع السدادة بإدارتها بلطف.

- امسك السدادة إما بين إصبعيك الثاني و الثالث كما في( الشكل-5-) أو بين كفك و أصابع يديك كما

في (الشكل-6-)

- قم بصب السائل حسب الحاجة

- أعد السدادة مباشرة على القنينة بحيث لا تضع السدادة على الطاولة مطلقا.

شكل – 6 -

شكل – 5 -

طريقة التعامل مع السدادة : شكل 5

II.2.2.1 الطريقة الثانية : طريقة بديلة للصب من الزجاجيات

- ميل القنينة بحيث يبلل محتواه الغطاء . قم بإدارة الغطاء دورة كاملة تماما.

- اسحب الغطاء ، و رطب الجزء الداخلي من عند القنينة بالسدادة الرطبة.

- أعد السدادة مكانها في القنينة و قم بتدويرها دورة كاملة بحيث يتبلل جميع السطح الملامس لها من عند الدورق. انزع السدادة مستخدما دائما نفس الطريقة.

- اسكب السائل . و في هذه الحالة فإن السطح الرطب لعنق و طرف القنينة سيمكن السائل من الانسكاب بسلامة دون تنثر و تدفق.

II.3.1   سكب السوائل من الكؤوس و حاويات أخرى:

- امسك محرار زجاجي بحيث يكون ملامسا لحافة و طرف الكأس.

- ميل الكأس، جاعلا السائل ينسكب بشكل ملامس للمحراك الزجاجي بحيث يقود السائل إلى الحاوية (شكل-7-)

شكل – 7 -

II.2 - طريقة رج أنبوبة اختبار: عند خلط مادتين أو أكثر في أنبوبة اختبار فيجب عليك دائما أن تستخدم سدادة مناسبة و نظيفة إما من الفلين أو المطاط ، و لا تستخدم إصبعك مطلقا كسدادة لأنبوبة اختبار. فربما يكون السائل حارقا فيؤذي جلدك أو قد يكون الإصبع وسخا فيلوث السائل . قم برج الأنبوبة بحركة من فوق لأعلى كما في( الشكل-8-)

تحذير : كن حذرا عند إزالة السدادة من الأنبوبة . فقد يكون ازداد الضغط أثناء رج الأنبوبة ، و ربما يفور السائل أو يندفع من أنبوبة الاختبار.[1]

شكل – 8 -

II.3- احتياطات السلامة عند قطع الأنابيب الزجاجية:

- اخدش الأنبوبة الزجاجية عند النقطة المرغوب فيها مستخدما مبرد. اضغط بقوة لخدش الزجاج و لا تقطع الأنبوبة.

شكل – 9 -

غلف الأنبوبة في قطعة قماش لمنع إصابة يديك ثم اقطع الأنبوبة كما هو موضح في (الشكل-9-.)

II.4-  احتياطات السلامة عند إدخال الأنابيب الزجاجية في ثقوب السدادات:

لإدخال أنبوبة زجاجية في سدادة (الشكل-10-)

- قم بتهذيب النهائيات الحادة للأنبوبة على اللهب.

- بلل رأس الأنبوبة و ثقب السدادة بالماء و الغليسرين.

- غلف يديك في قطعة من قماش لحماية يديك من الإصابة.[1]

شكل –10 -

II.5-  احتياطات السلامة لإخراج الأنابيب الزجاجية من السدادات:

في بعض الأحيان تقتضي الحاجة إلى إخراج الأنبوبة الزجاجية المستعصية في ثقب السدادة، كاستعصاء مقياس الحرارة في السدادة مثلا، و في هذه الحالات يفضل عمل شق طولي في السدادة (الشكل-11-) لاستخراج مقياس الحرارة.[1]

شكل – 11 -